Installationspläne

Installationsplan

Eigenschaften:

Einpolige Darstellung im Grundriss

Lagerichtige Position der Bauelemente und Leitungswege

Normgerechte Darstellung von Schalter, Steckdosen, Verteiler…

Schaltschränke und Verteilerkästen

Kennzeichnung von Leitungen (Aderzahl, Typ) und Betriebsmitteln

Anschlüsse, Verbindungen und Schutzmaßnahmen

Maßstab, Legende, Beschriftungen und Notizen

Beispiel:

Übersichtsschaltplan

Eigenschaften:

Einpolige Darstellung (ohne Grundriss)

Lagerichtige Position der Bauelemente und Leitungswege

Normgerechte Darstellung von Schalter, Steckdosen Beleuchtungsplan

Kennzeichnung von Leitungen und Anschlüssen

Einfache und vereinfachte Verbindungen

Bezeichnungen oder Nummern zur Identifizierung der Komponenten

Unterstützung für die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und Ingenieuren

Beispiel:

Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

Eigenschaften:

Detaillierte Darstellung der elektrischen Schaltung(allpolig)

Lagerichtige Position der Bauelemente und Leitungswege

Verwendung von genormten Symbolen für Bauelemente und Verbindungen

Kennzeichnung und Beschriftung von Kabeln, Leitungen, Schaltern und anderen Komponenten

Unterscheidet zwischen verschiedenen Leitungen, wie Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter

Wird verwendet, um elektrische Installationen zu planen, zu installieren und zu warten.

Beispiel:

Stromlaufplan und aufgelöster Darstellung

Eigenschaften:

Allpolige Darstellung

Normierte Darstellung

Detaillierte, umfassende Darstellung der elektrischen Schaltung

Optimierte Lage der Bauelemente um die Funktion der Schaltung zu verdeutlichen

Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter und zeigt deren Weg in der Schaltung

Erfordert ein Verständnis der Elektrotechnik, um die Schaltung korrekt zu interpretieren und zu verstehen

Beispiel:

Schaltzeichen

X = Klemmen / Steckverbinder / Anschlussstellen

z.B Abzweigdose/Klemmstelle

Q = Schaltgerät für Energie / Leistung

z.B Schutz- und Schaltgeräte

Typisch: LS-Schalter, FI/RCD, Lasttrennschalter, Schütz

E = Verbraucher / Energiewandler

Typisch: Leuchte, Heizung, Motor, Signalgerät

Klemmen sind wichtig meistens wird L1 als Klemme 1 und N als Klemme 2 beschriftet.

Stromwege

Schaltersymbole für Elektroinstallation:

Schalter (allgemein)

Ausschalter(einpolig); Schalter 1/1

Eine Ausschaltung dient dazu, ein elektrische Betriebsmittel entweder ein- oder auszuschalten.

Ausschalter (zweipolig); Schalter ½

Es werden L1 und N gleichzeitig an und ausgeschaltet

Serienschalter (einpolig); Schalter 5/1

Hat meistens zwei Taster oder einen Taster, mit dem Serienschalter kann man mit ein L1 kann man entweder 2 Phasen mit Strom versorgen oder 1 einzeln.

Wechselschalter; Schalter 6/1

Ein Wechselschalter stellt immer einen Kontakt her. Er wechselt quasi nur zwischen zwei Kontakten/Stromleitungen

Kreuzschalter; Schalter 7/1

Zwei ankommende und zwei abkommende

Beide werden beim betätigen diagonal geswicht